- 判断题（每题6分）

1、分子构造对性能十分重要，短支化链可降低结晶度，长支化链则会改善材料的流动性能。（  ）

2、根据时温等效原理，降低温度相当于延长时间，所以外力作用速度减慢，聚合物的Tg就越低。（  ）

3、高分子链的相同侧基的数目越多，玻璃化转变温度越高，因此聚偏二氯乙烯的玻璃化转变温度高于聚氯乙烯的玻璃化转变温度。（   ）

4、高压PE因为在聚合时的压力很大，所以产品的密度也高；低压PE因为聚合时的压力低，所以产品的密度也低。（   ）

5、结晶性高聚物在略低于Tm温度下结晶时得到的晶体较完整、晶粒尺寸较大，且熔点较高、熔限较窄。

- 选择题（每题7分）

1、WLF方程是根据自由体积理论推导出来的，它 (   ) 。

A、适用于晶态聚合物松弛过程   B、适用于非晶态聚合物松弛过程 C、适用于所有聚合物松弛过程

2、根据所学知识判别下列聚合物中Tg哪个最高（ ）。A、PP       B、PAN        C、PVC

3、在浓度相同的条件下，聚合物在（  ）中的粘度最大。A、θ溶剂    B、良溶剂   C、沉淀剂

4、对交联高聚物，以下的力学松弛行为哪一条正确（   ）。

A、蠕变能回复到零 B、应力松弛时应力能衰减到零 C、可用四元件模型模拟

5、PET淬火样品处于（   ）。A、非晶玻璃态     B、半结晶态  C、皮革态

6、聚合过程中产生诱导期的原因是（  ）。A、体系内有杂质存在；B、引发剂尚未分解；C、单体耗
7、本体聚合往往采用分段聚合的工艺，目的是（ ）。A、提高转化率；B、解决传热问题 C、提高反应速率
8、丙烯腈-丙烯酸甲酯Q值分别是0.60和0.42，e值是1.20与0.60，而丙烯腈-α甲基苯乙烯的Q值是0.60与0.98，e值是1.20与-1.27，这两对单体均能共聚的原因是（ ）。

A、Q和e值相近的的单体或Q值相近而e值相差大的单体易共聚；B、这两对单体都是共轭单体；C、结构类似
9、60℃下，引发剂过氧化二碳酸二环己酯（DCPD）的t1/2=1hr，LPO的t1/2=12.7hr，分别用以引发聚合时，如希望聚合速率差不多，则两者的用了用量应为（  ）。

A、两者用量一样；B、DCPD用量应比LPO多；C、DCPD用量应比LPO少。
10、温度对聚合反应的速率和分子量影响均较小，是因为（ ）。

A、聚合热小；B、引发剂分解活化能低；C、反应是放热反应。
答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |