- 配方设计（每题7分）

- .以下是PP阻燃泡沫塑料配方，

表1    PE发泡塑料配方

| 序号 | 物料名称 | 配方量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LDPE | 70份 |
| 2 | EVA | 30份 |
| 3 | AC发泡剂 | 7份 |
| 4 | DCP | 1.5份 |
| 5 | ZnO | 1份 |
| 6 | 硬脂酸 | 1.5份 |
| 7 | 活性碳酸钙 | 3份 |
| 8 | 十溴联苯醚 | 20份 |
| 9 | 氯化石蜡 | 10份 |
| 10 | 三氧化二锑 | 20份 |
| 11 | Al（OH）3 | 75份 |

- EVA在该配方中作用（  ）

- A 使PE易于发泡   B 增加PE柔软性   C 阻聚

- 2、Al(OH)3在该配方中作用是（  ）

- A 助发泡剂 B提高发泡品力学性能 C 调节熔体粘度

- 3、该配方中阻燃剂是（   ）

- 4、按照该配方制备得到的PP发泡制品密度为0.9g/cm3，属于高发泡制品（  ）

- 选择题（每题7分）

- 下列四种聚合物中，分子链刚性最大的为（  ）。

- A、高密度聚乙烯  B、顺丁橡胶  C、聚二甲基硅氧烷     D、聚苯乙烯

2、聚苯乙烯在张应力作用下，可产生大量银纹，下列说法错误的是（）。

A、银纹是高度取向的高分子微纤构成 B、银纹处密度为 0，与本体密度不同

C、银纹具有应力发白现象           D、银纹具有强度，与裂纹不同

3、自由基聚合实施方法中，使聚合物分子量和聚合速率同时提高，可采用（ ）聚合方法

A、乳液聚合  B、悬浮聚合  C、溶液聚合  D、本体聚合

4、	以下不是ABS合成时需要的单体的是（    ）A、苯乙烯   B、丁二烯  C、丙烯腈  D、二乙烯苯

5、一PVC管材配方如下：聚氯乙烯树脂（VCM＜5mg/kg）：100；钙-锌稳定剂：1～3；双硫代甘醇酸异锌酯二正锌基锡：2～3；硬脂酸钙：2～4；碳酸钙：8；石蜡：1～1.5。

该配方中填充剂为（     ）。  A、钙-锌稳定剂  B、异锌酯二正锌基锡  C、硬脂酸钙  D、碳酸钙

6、	随着PP的结晶度提高，材料的拉伸强度（    ） A、增大   B、不变   C、减小   D、无规律

7、	重质碳酸钙与轻质碳酸钙的不同在于（    ）不同。

A、生产方法   B、相对密度     C、粒径大小      D、表面处理方法

8、下列透明塑料中，一般情况下，（    ）的冲击强度最大   A、PS   B、PMMA   C、PC   D、PET

三、多选题（每题8分）

9、下列树脂中，具有较强吸水性，加工前需要进行干燥处理的是（    ）

A、PS      B、PA       C、PMMA       D、PE

10、PVC常采用（     ）作热稳定剂   A、二盐    B、三盐      C、DBP    D、有机锡类

答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |