塑料冲击性能测试技能评分标准

技能竞赛操作说明：

1．每组参赛同学需在10分钟的时间内完成PP、PS两种有缺口冲击试样的冲击强度测试。每种材料测试五条试样，实验结果取平均值。

| 竞赛日期： 评阅教师： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 准 答 案 |  | 评分标准 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 |
| 实验准备 | 1.准确测量试样厚度及试样宽度 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.计算出缺口的剩余厚度 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 试样放置 | 1.试样宽面紧贴在支撑座上 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.冲击摆刀刃对准试样缺口背向中心位置 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 冲击摆扬起角度 | 扬起150度至定位机构 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 被动指针位置 | 将被动指针拨到和主动指针重合的位置 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 冲击摆冲击 | 按动放摆开关，进行冲击试验 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 实验结束 | 1.将冲击摆扬起150度至定位机构 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.清扫支撑座内的冲击试样 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.拔开电源 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 实验结果计算 | 1. 由刻度盘读取冲断试样所消耗的功 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 准确计算出冲击强度，计算完整 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 操作 | 熟练 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 团队 | 1.配合好 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.按时完成实验 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能正确回答老师提出的问题 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |